无锡盛扬钢格板厂为您来介绍

一、不锈钢格栅板的制作方法：

不锈钢格栅板是由负荷扁钢和横杆按一定间距经炜排列，采用200吨液压电阻焊自动化设备焊接成原板，经切割，开孔，包边等工序加工而成客户要求的产品。

受荷扁钢间距：两相邻受荷扁钢的中心距，常用30MM，40MM及60MM三种。

横杆间距：两相邻横杆的中心间距通常为50MM，100MM，两种。

不锈钢格栅板型号规格灵活多变，可根据客户要求订制。

二、格栅板材质：

1、304：耐腐蚀能力一般，最为常用，推荐使用。

2、316（316L）：耐腐蚀能力强，价格较贵。

3、301：耐腐蚀能力弱，价格较便宜

三、不锈钢格栅板表面处理：

1、酸洗，表面呈亚光灰白色。

2、电化学抛光，表面较光亮。

四、不锈钢格栅板标准：

格栅板的生产标准：中国为2007年最新版格栅板标YB/T4001.1-2007标准;另外美国、英国、澳大利亚和新西兰也有其各自标准.钢材标准按GB700-88,GB1220-92.

五、不锈钢格栅板特点：

1：高强度，轻结构

2：防腐能力强，经久耐用

3：外形美观，表面亮泽

4：不积污物，不积雨雪，不积水，自清洁，易于维护

5：通风，采光，散热，防滑，防爆性好

6：便于安装他折卸

六、不锈钢格栅板举例说明：

1、不锈钢格栅板 由扁钢宽 65mm—200mm厚5mm—20mm 等焊接形成 的钢格板为后重载型钢格板.适用于大型货场，码头，煤矿 道路桥梁等，能承载大型货车通过。

2、不锈钢格栅板（扁钢间距40mm）扁钢间距为 40mm 的钢格板为最经济，最轻便的品种.在跨距较小的场合下，是最理想的选择。

3、不锈钢格栅板（扁钢间距60mm）扁钢间距为 60mm 横杆为 50mm 的钢格板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂

4、不锈钢格栅板（扁钢间距30mm）扁钢间距为 30mm 的钢格板为工业领域用途最广泛的品种.在常用钢格板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力

5、不锈钢格栅板（I型扁钢）由I型扁钢焊接而的钢格板具有重量轻，载重大等特点。适用于各种场合，特别是走道，参观平台等。

七、不锈钢格栅板厂家：无锡盛扬钢格板有限公司